「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の手引き

平成２１年８月

伊勢湾再生推進会議事務局

伊勢湾流域圏再生ネットワーク

はじめに

「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」にご協力いただきありがとうございます。

伊勢湾再生推進会議では、「人と森・川・海の連携により健全で活力ある伊勢湾を再生し、次世代に継承する」ことをスローガンとした伊勢湾再生行動計画に基づき、伊勢湾再生に取り組んでおります。

伊勢湾流域圏においては、より良い水循環のもと、多様な生物が生息・生育できる“健全な伊勢湾”、産業物流拠点としての優れた機能を活かしながら、人々が集まり、安全で憩いや安らぎを感じられる“活力ある伊勢湾”を再生するため、沿岸域だけでなく、広く流域圏の“人と森・川・海”が連携して伊勢湾再生に取り組んでいくとともに、これらの取り組みを継続していくことが大切だと考えています。

この度は、その一環としまして、皆様と、流域圏の自治体などが、海の水質が悪くなりやすい夏の時期に一斉にモニタリングを行うことを計画しました。一斉モニタリングにより、伊勢湾流域圏全体の水環境の状態を知ることができます。

この「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」を通じて、市民の皆様が、伊勢湾にもっと関心を持っていただき、伊勢湾の再生のさらなる推進につなげてまいりたいと思います。

なお、調査の結果につきましては、伊勢湾再生推進会議で集計・分析し、公表を行います。

また、本手引き書につきましては、代表者様用に作成しておりますので各代表者様におきまして参加者様への説明及び対応をお願いいたします。

〈伊勢湾流域圏〉

伊勢湾流域圏とは、伊勢湾と伊勢湾に流れ込む河川の

集水域となっている地域のことです。

（上の図の水色および緑色で示した部分）

伊勢湾再生推進会議

・伊勢湾再生推進会議構成団体

国土交通省・海上保安庁・内閣府内閣官房地域活性化統合事務局

農林水産省・林野庁・水産庁・経済産業省・環境省・岐阜県

愛知県・三重県・名古屋市・名古屋港管理組合・四日市港管理組合

・ http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/sai_ise/index.html

目次

１．モニタリングの準備・・・・・・・・・・・・１

（１）モニタリングを行う道具 ・・・・・・・・・・１

（２）安全にモニタリングを行うために ・・・・・・１

（３）モニタリングを行う前に ・・・・・・・・・・２

２．モニタリングの方法 ・・・・・・・・・・・・・２

（１）基本的な調べ方 ・・・・・・・・・・・・・・２

①調査地点       ・・・・・・・・・・・・・・・・２

②採水　　      ・・・・・・・・・・・・・・・・２

③水温　　　 　 ・・・・・・・・・・・・・・・・３

④ＣＯＤ、ＮＨ４、ＮＯ２、ＮＯ３、ＰＯ４の調べ方・・・・　３

⑤ゴミ　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・６

３．結果の報告について・・・・・・・・・・・・７

「調査結果記入用紙」の記入例 ・・・・・・・・・７

- モニタリングの準備

（１）モニタリングを行う道具

調査を行う前に、必要な道具がそろっているかどうか確認して下さい。調査キットにあるものの中で足りないものがありましたら事務局にお知らせ下さい。

|  | 道具 |  | 数 | 説明 | チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査キットにあるもの | 一斉モニタリングの手引き |  | １冊 | 本印刷物です | □ |
|  | 記録用紙 |  | １式 | 調査結果を記録します（10人/枚） | □ |
|  | 川の水 調 査 セット | COD | １式 | 測定範囲0～8mg/L （2本/箱） | □ |
|  |  | NH４ |  | 測定範囲0.2～10 mg/L （2本/箱） | □ |
|  |  | NO２ |  | 測定範囲0.0０5～０.５ mg/L （2本/箱） | □ |
|  |  | NO３ |  | 測定範囲0.2～10 mg/L （2本/箱） | □ |
|  |  | PO４ |  | 測定範囲0.02～1 mg/L （2本/箱） | □ |
|  |  | 取扱い説明書 |  | 解説付き（標準色） | □ |
| 団体又は個人で準備していただくもの | バケツ |  | 適量 | グループに１個あると便利です | □ |
|  | ロープ |  |  | バケツに結んで使用します | □ |
|  | 採水びん |  |  | ビーカーや試薬びんがベスト。インスタントコーヒーのびんやペットボトルでも結構です。 | □ |
|  | 水温計 |  |  | 可能な限り準備をお願いします。 | □ |
|  | カメラ |  | １台 | 準備できなければ結構です | □ |
|  | 軍手 |  | 適宜 | ロープをひくときに便利です | □ |
|  | ゴミ袋 |  |  | 使用済みパックテストを入れるためです | □ |
|  | 救急セット |  |  | ケガには注意しましょう | □ |

（２）安全にモニタリングを行うために

調査にあたっては、危険防止のために、次の事項に十分に注意するようにお願いします。

- 川や海に入ることは危険ですので、水を採るとき以外は水辺に近づかないようにして下さい。また、滑りやすいので走らないよう注意して下さい。

- 調査地点に一人で行くことのないように注意して下さい。必ず２名以上のグループで行って下さい。

- 採水するときや、歩道の上で作業する場合など、周囲に人や車がいないか十分注意して下さい。

- 雨の後は増水して、水が濁ったり、流れが速くなったりして危険です。危険だと判断されたときには作業を行わないようにして下さい。中止の判断は各団体・グループで行って下さい。

- 夏の暑い時期ですので、熱中症には十分に注意して下さい。また、落ちている釣り針などでケガをしないように注意して下さい。

- 調査中のケガ等については、伊勢湾再生推進協議会議事務所ではボランティア傷害保険等の措置を取りませんので、必要に応じて実施主体で保険の加入等を行って下さい。万が一、事故が発生した場合は、各団体様において対応して下さい。

－１－

＜緊急時の連絡先＞

110番　警察　　　　119番　救急車　　　118番　海上保安庁

簡易救命具として、浮き輪、空のペットボトルを準備するなど安全対策をお願いいたします。

（３）モニタリングを行う前に

参加者の人数により2～10名程度のグループ分けを行って下さい。調査記入用紙へはグループ毎で１枚に記入して下さい。パックテストの数により、項目毎にグループ分けしていただいても結構ですし、グループで全項目を計れるように分けていただいても結構です。パックテストに限りがありますので調査がひとり一種類になる場合がありますのでご了承下さい。

２．モニタリングの方法

（１）基本的な調べ方

調査する前に手が汚れていないか、またはぬれていないか確かめて下さい。汚れた手のままでパックテストに触ると大きな値が出るため、正確な値になりません。

- 調査地点

道具：カメラ

調査地点に着いたら、周辺の安全を確保し採水ポイントを決めます。また、可能であれば、周辺の状況が分かるよう写真を撮って記録して下さい。もしＧＰＳ機能を搭載した携帯電話をお持ちでしたら、調査地点の緯度、経度の記入をお願いします。

記入する項目（P７、８の記入例を参照して下さい）

□団体名　　　□調査年月日　　□調査時間　　□河川・湖沼・海域名

□地点名（緯度、経度）　　　□都道府県名　  　 □市区町村名

□グループ名　       　  □天気　　   　 　□気づいたこと

- 採水

道具：バケツ、ロープ、軍手、採水びん

準備：採水する容器は、あらかじめ水道水などきれいな水で良く洗ってから乾かしておきます。

川に入ることは危険ですので、橋の上や水際から、ロープをつけたバケツを使って水質測定用の水をくみます。水をくむときは、底の泥やゴミが混入しないように注意して下さい。

採水器具（バケツ、ビーカーなど）は、容器内部を採水になじませるため、現地の水で十分に洗って下さい。採水するとき、採水しようとする水（試水）で容器等を三回くらい洗います。この操作を「共洗い」といいます。容器内部を採水する水になじませることで、現地の水と同じ水質の水を採ることができます。川の中で採水する場合は、共洗い後の水は下流側に捨てます。バケツ等で採水した場合は、採

水びん（ビーカーなど）を直接バケツに入れると、バケツの中の

試水の水質を変える可能性があります。バケツから採水びんに試

水を注ぎ込み、共洗い後に採水びんを試水で満たします。

－２－

- 水温

道具：水温計

採水した水の温度は変化しやすいため、できる限り早めに水温を測定します。試水が入った採水びんに水温計を入れ、温度が一定になったら、水温計を水につけたまま、水温計に対して視線が直角になるようにして目盛りを読んで下さい。水温計は、最小目盛りの10分の1（0.1℃）まで読みます。

水温は水面上の気候条件（気温、風速など）、日射、流量、流速、河床形態、高度、流域の土地利用、人間活動などの条件によって決まります。水温はその河川や海域の特徴を表す指標の一つになります。

記入する項目

- 水温

- COD、NH4、NO2、NO3、PO4の調べ方

道具：簡易水質調査セット、カメラ、ゴミ袋

調査方法はどれも基本は同じです。

試薬が入っている小さなポリエチレンのチューブに水を半分ほど吸い込み、反応時間経過後に、標準色と比べて濃度を測定します。可能であれば、標準色の上にパックテストを置き、写真を撮って下さい。（全て撮影していただく必要はありません。各項目・地点毎で1枚程度）調査記録は同一場所1０回まで書くことができます。

記入する項目

□COD　　　□NH4　　　□NO2　　　□NO3　　　□PO4

| 測定項目 | 測定目盛（mg/L） | 反応時間 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0 2 4 6 8以上 間隔の間も取って下さい | 5分 |
| NH4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分 |
| NO2 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | 2分 |
| NO3 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 3分 |
| PO4 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 5分 |

－３－

【注意事項】

- パックテストの液は強アルカリ性で、特に目に入ると危険です。中身は外に出さないようにして下さい。液が目に入ったら、すぐに多量の水で洗い流して下さい。飲み込んでしまったら、多量の水または牛乳を飲み、吐き出して下さい。液が皮膚に触れたら、すぐに水で洗って下さい。これらの処置を施した後、場合によっては医師の診断を受けて下さい。

- パックテストのチューブはポリエチレン製です。廃棄する場所の自治体の規定に従って下さい。

- COD（化学的酸素要求量）

有機物による水の汚れを示します。有機物を酸化剤で化学的に酸化されるときに消費される酸素量のことです。汚れるにつれて値が大きくなります。

－４－

| COD | 河川 | 湖沼 | 海域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0mg/L | 汚染なし | 汚染なし | 汚染なし |
| 1mg/以下 |  | ヒメマスが棲息できる |  |
| 2mg/以下 | ヤマメ、イワナが棲息できるきれいな渓流 |  | マダイ、ブリ、ワカメが棲息できる |
| 3mg/以下 | サケ科魚類、アユが棲息できる | サケ科魚類、アユが棲息できる | ボラ、ノリが棲息できる |
| 5mg/以下 | コイ、フナが棲息できる | コイ、フナが棲息できる |  |
| 8mg/以下 |  | 日常生活において不快感を生じない限度 | 日常生活において不快感を生じない限度 |
| 10mg/L以下 | 日常生活において不快感を生じない限度 |  |  |

- NH4（アンモニウム態窒素）、NO2（亜硝酸態窒素）、NO3（硝酸態窒素）

家庭下水や工場排水、動植物の腐敗物質やし尿、畜産排水、化学肥料より窒素が水中に溶け込みます。この窒素が多量に溶け込んでいると川、湖、海を富栄養化させ、プランクトンの異常発生をもたらします。

窒素は細菌の働きや水中での酸化によりNH4→NO2→NO3へと形を変えます。窒素は生物体を構成する主要元素の一つであり植物はNO3を吸収して体内でタンパク質やアミノ酸を合成します。

（1）NH4

目安として、河川の清流では0.05mg/L、下流では0.5～5mg/Lの値になります。下水は5mg/L以上です。NH4は自然水中では酸化されNO2、NO3に

変化することからNH4が高い場合、すぐ近くで生活排水や工場用水あるいは田畑から肥料分が流れていることが分かります。

（2）NO2

目安として、河川では0.1mg/L以下となります。0.1mg/L以上では汚染が多く比較的近くで汚れていることが分かります。NO2を過剰に取ると血液中のヘモグロビンと結合し酸欠状態や呼吸作用の阻害となります。

（3）NO3

窒素成分が変化したNO3は河川の場合、目安として、清流では0.2～１mg/L、通常1～６mg/Lとなります。

このように、どの状態の窒素の値が高いか調査することで、汚れの状態をある程度予想することができます。ただし、流域の地質によっては、もともと硝酸が多く含まれている場所もあります。

これら３つの窒素を比べて、一般的に、きれいな水はNO3の割合が高く、汚れた水はNH4の割合が高くなります。水道水の水質基準ではNO2及びNO3の基準を10mg/L以下と設定しています。

－５－

- PO4（リン酸態リン）

リン酸は植物の生育に必要な要素であり、生物の死骸により供給されますが、生活排水、肥料にも多く含まれ、富栄養化の原因となります。リン酸が増加すると、植物プランクトンや藻類が異常発生し環境に悪影響を与えます。通常、河川では清流で0.05mg/L以下、下流で1mg/Lまでとなります。1mg/Lを越えると汚れています。

- ゴミ

道具：カメラ

ゴミの有無は、水辺に親しみを感じるかどうかに大きく影響します。また、目に見えるゴミと一緒に、水の汚れの素も流れ込んできます。採水地点から周囲を見渡し、ゴミの状況について記録して下さい。また、可能であれば、ゴミの状況が分かるよう写真を撮って記録して下さい。

- 川面・海面

水面に浮かんでいるゴミについて３段階で記録して下さい。

- 水際

河原や土手のゴミ、岸辺に打ち寄せられているゴミについて、３段階で記録して下さい。

記入する項目

□ゴミの状況（●川面・海面、●水際）

３．結果の報告について

モニタリング結果がまとまりましたら、「伊勢湾流域圏一斉モニタリング　調査結果記録用紙」を下記までお送り下さい。お送りしていただいた結果は、伊勢湾再生推進会議で集計・分析した上で、ご協力いただいたみなさんにお知らせするとともに、伊勢湾再生ホームページ（http://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/sai_ise/index.html）などで公開していく予定です。

また、「記録用紙」と一緒に可能であれば「調査地点の状況写真」、「パックテスト比色時の写真」、「ゴミの状況写真」、「提供可能な調査実施状況写真」、「調査場所が分かる地図」をお送り下さい。

【結果報告先・連絡先】

伊勢湾流域圏再生ネットワーク事務局

（社）中部建設協会　業務部事業課

住所　〒460-8575 　名古屋市中区丸の内３－５－１０

電話　052-９６２－９４５５   FAX  052-９６２－９０８３

asai-s852b@pa.cbr.mlit.go.jp

－６－